附件2

地中海实蝇管制区内水果运输途中冷藏船

冷处理操作程序

一、总体要求

冷藏船的船舱可依据不同温控动力情况划分为多个处理区，每个处理区内可再设置成1个或多个处理室。

船舱内每个处理区（或处理室）配置独立的温度检测系统、制冷系统以及通风系统，使温度能保持在本公告附件3规定的每种水果授权的处理温度范围内。智利共和国农业部（以下称智方）查验员将对每个输华水果处理区（或处理室）进行封识。

二、处理要求

用于实施运输途中冷处理的冷藏船将由智方官员批准，并核实船舱内所配置的温度监控和制冷系统，以确保能控制处理过程中的果肉温度。

探针温度应在-3.0℃到+3.0℃之间，精确到±0.1℃。

温度记录仪需能记录每个探针的温度，且每小时至少记录一次，记录显示应能满足探针要求的精度。

三、温度探针

（一）温度探针校正必须用由智方官员批准的标准温度计在碎冰和蒸馏水混合物中进行。

（二）任何读数超出0℃±0.3℃的探针都必须更换。

（三）必须对每个处理区（或处理室）出具一份由智方官员签字盖章的“果心温度探针校正记录”。

（四）果心温度探针校正记录正本须附在随货的植物检疫证书中。

（五）水果运抵中国入境口岸时，中国海关关员对果心温度探针进行校正检查。

四、温度探针的安插

（一）包装好的水果包装箱或其托盘应在智方官员监管下装入运输冷藏船的处理区（或处理室）。

（二）需根据处理区（或处理室）空间容积大小安置相应数量的温度探针（见下表）。

| 容积 （立方米） | 空气温度 探针数量 | 果心温度 探针数量 | 探针 总数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0—283 | 1或2 | 4 | 5或6 |
| 284—425 | 2或3 | 4 | 6或7 |
| 426—708 | 2或3 | 5 | 7或8 |
| 709—1274 | 2或3 | 6 | 8或9 |
| 1275—1980 | 2或3 | 7 | 9或10 |
| 1981—2830 | 2或3 | 9 | 11或12 |

（三）为了验证冷处理效果，需验核果心温度探针。

（四）所有探针必须在智方官员的监督和指导下安插。

1．1个果心温度探针需安插在处理区（或处理室）内所装货物中部的货物中间。

2．1个果心温度探针需安插在处理区（或处理室）内所装货物中部的货物顶层边角处。

3．1个果心温度探针需安插在所装货物近回风口的货物中间。

4．1个果心温度探针需安插在所装货物近回风口的货物顶层位置。

- 需记录并保存每个处理区（或处理室）内托盘号及探针安插位置。

五、处理区（或处理室）及封识

（一）智方检疫官员应用编码封条对装有货物的每个处理区（或处理室）加施封识。

（二）封识只能在中国入境口岸由中国海关关员开启。

六、温度记录及冷处理启动

（一）运输途中的冷处理是指装运水果的冷藏船离开智利到中国第一到达港运输期间进行的冷处理，或在到达入境口岸后如有需要可延续冷处理。

（二）只有相应处理区（或处理室）内所有的果心温度探针均达到指定温度时，方可正式开始计算处理时间。

（三）船运公司应下载冷处理温度记录，并将其提交入境港口海关。

（四）若部分海上航次冷处理在船到达中国口岸之前就已完成，可允许在途中下载处理记录并传送到中国海关以便审核。

七、处理结果验证

中国海关将核实处理记录是否符合有关处理要求，根据探针的校正结果（本附件第三条第三款），判定处理是否有效。

八、植物检疫证书

- 冷处理的温度、处理时间需在植物检疫证书中标注，并以植物检疫证书附件的形式列明每个处理区（或处理室）处理托盘号。同时，智方相应的封识号须在植物检疫证书中注明。

（二）水果入境时，需向中国海关提供由智方签署的植物检疫证书、冷处理报告、果心温度探针校正记录。